#### W-20型韦氏硬度计用于铝型材硬度检测

用于铝型材检测的W－20型韦氏硬度计是一种小型便携式仪器，适用于快速方便地测量铝型材硬度，可测量其它仪器不能或不便测量的外形，如挤压铝型材、管材、板材等。测量过程对工件无损伤，并且不必取样。特别适用于在生产现场、销售现场或施工现场对铝型材产品进行快速非破坏性的硬度检查。本仪器已通过国家技术监督部门的性能试验，获得计量器具制造许可证。许可证编号：辽制01030012。
     W－20型韦氏硬度计是中国有色金属行业标准YS/T420－2000认可的两种仪器之一，该仪器已应用于国内大多数铝型材厂和许多门窗幕墙企业、铝型材使用单位及工程质检技术监督部门。

用 途
  1. 确定铝型材有无热处理，检查热处理效果，判定铝型材力学性能是否合格。
  2. 确定铝型材是否为不适当的合金加工而成，判定铝型材合金成分是否合格。
  3. 测量不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。
  4. 用于铝型材生产检验、验收检验和质量监督检验。 

主要特点
  1.体积小，重量轻，可单手操作，便于携带。 
  2.能测量多种铝型材外形。
  3.操作简单，操作技能对读数无影响。 
  4.读数方便，可方便地换算成其它硬度值。

测量范围
  主要用于测量铝型材和铝合金材料，也可测量铜合金材料。其测量范围相当于：
  铝型材 ：24～110HRE
  铜合金 ：60～90 HRF